# Audit et maintenance Windows avec Invite de commandes

Cours technique pour Windows 10 et Windows 11

Support de cours | CMD uniquement | Révision du 10 octobre 2026

Public — Techniciens IT et étudiants qui développent leurs compétences en diagnostic et maintenance Windows.

Objectif — Réaliser un audit structuré, collecter des éléments vérifiables, interpréter les résultats et choisir des réparations adaptées.

Périmètre — Commandes internes de cmd.exe et exécutables Windows. PowerShell est exclu. Les commandes Windows 10 sont signalées.

Méthode — Séparer les observations des conclusions, commencer par les contrôles sans modification et encadrer les opérations qui changent le système.

À retenir : une commande fournit un indice dans un contexte donné. Elle ne remplace ni la sauvegarde, ni l’analyse du poste, ni la validation de la réparation.

# Sommaire

1. But, périmètre et limites

2. Préparer un audit fiable

3. Comprendre les résultats et les codes de retour

4. Collecter les informations de base

5. Auditer le stockage et le système de fichiers

6. Auditer Windows, les mises à jour et l’intégrité

7. Auditer les comptes, les groupes et les privilèges

8. Auditer les services, processus, pilotes et démarrage

9. Auditer le réseau et le pare-feu

10. Auditer les journaux d’événements

11. Réparer de façon contrôlée

12. Tableau de décision rapide

13. Aide-mémoire des commandes

14. Sources Microsoft

# 1. But, périmètre et limites

Un audit avec cmd.exe consiste à collecter des éléments vérifiables sur l’état d’un poste : configuration matérielle et logicielle, stockage, comptes, services, pilotes, réseau, pare-feu, journaux et intégrité de Windows. Il sert à établir un état initial, à orienter un diagnostic et à vérifier une réparation.

Il ne constitue pas à lui seul un audit de sécurité complet. Certaines vérifications demandent des outils spécialisés, des journaux centralisés ou une inspection hors ligne. Une commande peut aussi ne rien afficher parce que l’accès est refusé, qu’un composant est absent ou que la configuration ne s’applique pas à ce poste.

## Ce que signifie « commande Windows » dans ce cours

Commande interne : mot-clé interprété par cmd.exe, par exemple dir, if ou set.

Exécutable : programme externe lancé depuis l’invite, par exemple ipconfig.exe, sfc.exe ou diskpart.exe.

Sous-commande : action propre à un exécutable, par exemple reg query ou netsh advfirewall.

Option : paramètre qui modifie le comportement d’une commande, souvent précédé de /, par exemple chkdsk C: /scan.

help liste les commandes reconnues par l’interpréteur. nom_commande /? affiche l’aide disponible pour de nombreux outils. La documentation Microsoft A–Z décrit des commandes Windows 11, mais inclut aussi des outils Windows Server, historiques ou conditionnels ; leur présence sur un poste client n’est donc pas garantie.

## Repères de compatibilité utilisés

[W10/W11] : commande courante sur Windows 10 et Windows 11, avec possibles différences selon la version ou les composants installés.

[W11] : commande ou option visant Windows 11 ; vérifier la présence et le comportement dans la version concernée.

[OPTIONNEL] : outil dépendant d’une fonctionnalité, d’un rôle, d’un package ou d’une installation supplémentaire.

[DÉPRÉCIÉ] : outil conservé pour compatibilité, mais que Microsoft ne recommande plus pour les nouveaux usages.

Une commande marquée [W10/W11] peut avoir des options qui ne sont pas disponibles sur toutes les versions. Vérifier commande /? sur le poste audité avant d’utiliser une option peu connue.

# 2. Préparer un audit fiable

## 2.1 Définir le cadre

Avant de lancer les commandes, noter :

le nom du poste, son utilisateur et son emplacement logique (poste personnel, entreprise, laboratoire) ;

la date et l’heure de début ;

le symptôme signalé, sans le transformer en conclusion ;

les changements récents connus : mise à jour, pilote, logiciel, panne électrique, changement réseau ;

si l’audit est en lecture seule ou comprend des opérations de réparation ;

si l’opérateur dispose d’une session administrateur autorisée.

Ne pas lancer de commande de modification avant d’avoir identifié le poste, compris le résultat attendu, vérifié les sauvegardes utiles et obtenu l’autorisation requise.

## 2.2 Ouvrir une invite adaptée

Pour un audit simple, une invite standard suffit souvent. Les contrôles système, la lecture de certaines informations de sécurité et la majorité des réparations nécessitent une invite élevée.

1. Ouvrir le menu Démarrer.

2. Saisir cmd.

3. Choisir Exécuter en tant qu’administrateur si le contrôle le requiert.

4. Vérifier le contexte :

whoami

whoami /groups

Une invite élevée est soumise au contrôle de compte utilisateur (UAC). La présence du groupe Administrateurs dans whoami /groups ne prouve pas à elle seule que le processus courant est élevé : les jetons UAC peuvent être filtrés.

## 2.3 Créer un dossier de collecte

Les commandes suivantes créent un dossier et des fichiers de rapport. Elles ne réparent pas Windows, mais écrivent sur le disque.

set "AUDIT=%USERPROFILE%\Desktop\Audit_PC_%COMPUTERNAME%"

mkdir "%AUDIT%"

echo Poste=%COMPUTERNAME%> "%AUDIT%\contexte.txt"

echo Utilisateur=%USERNAME%>> "%AUDIT%\contexte.txt"

echo Date=%DATE% %TIME%>> "%AUDIT%\contexte.txt"

Dans cmd.exe, > crée ou remplace le fichier ; >> ajoute à la fin. Ne pas réutiliser un dossier qui contient des résultats d’un audit précédent sans distinguer les dates.

Exemple d’enregistrement de sortie :

systeminfo > "%AUDIT%\systeminfo.txt" 2>&1

2>&1 envoie aussi les messages d’erreur dans le fichier. Une sortie vide ou incomplète doit être interprétée avec le code de retour et les droits de la session.

## 2.4 Collecter proprement

Conserver la commande exacte, le contexte (standard ou administrateur), la date et la sortie.

Ne pas publier de rapport brut contenant noms d’utilisateurs, noms de machines, adresses IP, noms Wi-Fi, numéros de série, clés, chemins personnels ou informations d’entreprise.

Masquer les données sensibles avant de joindre une capture ou de déposer le document dans un dépôt public.

Conserver les originaux dans un emplacement maîtrisé et travailler sur une copie pour l’analyse.

Ne pas confondre une sortie d’audit et une preuve complète : une commande locale peut être altérée par un système compromis.

# 3. Comprendre les résultats et les codes de retour

Après une commande, echo %ERRORLEVEL% affiche le code de retour du dernier programme exécuté :

sfc /verifyonly

echo CodeRetour=%ERRORLEVEL%

Le sens exact dépend du programme. En général, 0 indique que l’opération s’est terminée sans erreur signalée ; un code non nul indique un état particulier ou une erreur. Toujours consulter l’aide et la documentation du programme avant de traduire un code en conclusion.

## Distinguer observation et interprétation

| Observation | Interprétation prudente |
| --- | --- |
| La commande répond « Accès refusé » | Le jeton ou les autorisations ne permettent pas cette action ; cela ne prouve pas une corruption. |
| Un nom de commande n’est pas reconnu | L’outil peut être absent, non accessible via PATH, ou le nom peut être incorrect. |
| Un service est STOPPED | Il est arrêté au moment du contrôle ; ce n’est pas forcément une anomalie. |
| Un port apparaît dans netstat | Une socket est en écoute ou une connexion est présente ; il faut identifier le PID et le processus. |
| sfc ne trouve aucune violation | Le contrôle n’a pas détecté de violation protégée ; il ne prouve pas l’absence de tout problème Windows. |
| chkdsk /scan ne trouve pas d’erreur | Le système de fichiers n’a pas signalé d’erreur lors de ce contrôle ; cela ne certifie pas l’état physique du disque. |

Une commande de contrôle donne un résultat à un instant donné. Si un état change, répéter le contrôle après avoir noté le changement.

# 4. Collecter les informations de base

| Commande | Usage et interprétation |
| --- | --- |
| ver [W10/W11] | Version du noyau affichée par l’invite. Elle ne donne pas toujours le numéro de version convivial complet. |
| systeminfo [W10/W11] | Résumé OS, matériel, démarrage, correctifs et domaine. Sortie longue ; peut prendre quelques secondes. Enregistrer avec systeminfo > fichier.txt. |
| hostname [W10/W11] | Nom réseau local du poste. |
| whoami [W10/W11] | Identité de l’utilisateur courant. whoami /all affiche identifiants, groupes et privilèges du jeton. À protéger comme donnée sensible. |
| driverquery /v /fo table [W10/W11] | Liste les pilotes installés et des détails. Un pilote ancien ou arrêté n’est pas automatiquement vulnérable ou fautif. |
| msinfo32 [W10/W11] | Ouvre l’interface Informations système. Pour enregistrer depuis la ligne de commande : msinfo32 /report "%AUDIT%\msinfo.txt". Vérifier msinfo32 /? selon la version. |
| dxdiag /t "%AUDIT%\dxdiag.txt" [W10/W11] | Collecte des informations DirectX et périphériques. Certaines données peuvent être absentes si le rapport n’a pas fini de s’écrire. |
| set [interne] | Affiche les variables d’environnement de la session. Des variables peuvent contenir des chemins personnels ou des secrets d’outils ; ne pas publier sans revue. |

Commandes de collecte :

ver > "%AUDIT%\version.txt"

systeminfo > "%AUDIT%\systeminfo.txt" 2>&1

hostname > "%AUDIT%\hostname.txt"

whoami /all > "%AUDIT%\identite_jeton.txt" 2>&1

driverquery /v /fo csv > "%AUDIT%\pilotes.csv" 2>&1

msinfo32 /report "%AUDIT%\msinfo.txt"

Le format CSV facilite le tri dans un tableur, mais le fichier reste à traiter comme une donnée potentiellement sensible.

# 5. Auditer le stockage et le système de fichiers

## 5.1 Espace disponible et volumes

wmic logicaldisk get caption,filesystem,freespace,size

[DÉPRÉCIÉ / disponibilité variable] wmic est déprécié et peut avoir été retiré ou désactivé dans certaines installations. Ne pas en faire une dépendance d’un guide moderne. À défaut :

fsutil volume diskfree C:

vol C:

fsutil peut exiger une invite administrateur selon l’opération et le volume. vol affiche l’étiquette et le numéro de série logique, pas l’état de santé physique.

## 5.2 Vérification du système de fichiers

chkdsk C: /scan

[W10/W11] Analyse en ligne du volume NTFS et recherche de problèmes sans planifier la réparation hors ligne. Utiliser la lettre du volume concerné ; ne pas supposer que Windows est toujours sur C:.

Options courantes :

chkdsk C: : vérifie et affiche l’état sans demander une réparation automatique.

chkdsk C: /scan : analyse en ligne pour NTFS.

chkdsk C: /f : corrige les erreurs logiques ; le volume système peut nécessiter une planification au redémarrage.

chkdsk C: /r : recherche aussi les secteurs illisibles et tente de récupérer les informations lisibles ; opération longue, à réserver à un diagnostic justifié et avec une sauvegarde adaptée.

Ne pas lancer /f ou /r comme première étape si le disque présente des signes de panne physique ou contient des données irremplaçables non sauvegardées. Une réparation du système de fichiers n’est pas une réparation matérielle.

## 5.3 Vérification des fichiers et dossiers

dir C:\ /a

chkdsk C: /scan

dir /a affiche aussi les fichiers cachés et système. Une entrée inconnue ne suffit pas à conclure à une infection. Noter le chemin, la taille, la date et l’éditeur avant toute action.

## 5.4 BitLocker

manage-bde -status

[W10/W11 Pro] Affiche les volumes BitLocker, l’état de chiffrement et la protection. Ne jamais publier une clé de récupération. La présence d’un volume chiffré ne prouve pas que la clé de récupération est correctement sauvegardée.

## 5.5 Contrôle SMART et santé physique

Les commandes de base de cmd.exe ne fournissent pas un diagnostic matériel complet et universel de l’état SMART des disques. chkdsk vérifie principalement la cohérence du système de fichiers. Pour une évaluation matérielle, utiliser les diagnostics du fabricant, l’outil de gestion approuvé par l’organisation, ou le BIOS/UEFI, puis comparer avec les symptômes et les journaux.

# 6. Auditer Windows, les mises à jour et l’intégrité

## 6.1 Version et correctifs

systeminfo

La section « Hotfix(s) » peut fournir une vue partielle des mises à jour installées. Elle ne remplace pas l’historique Windows Update ou un outil de gestion centralisé. Les versions de Windows 10 et 11 évoluent ; consigner l’édition, la version et le numéro de build.

## 6.2 Vérifier l’image Windows avec DISM

dism /online /cleanup-image /checkhealth

dism /online /cleanup-image /scanhealth

[W10/W11] Ces commandes vérifient l’image Windows en cours d’exécution. /CheckHealth lit l’état déjà connu ; /ScanHealth effectue une analyse plus approfondie. Elles ne sont pas équivalentes à un contrôle de tous les fichiers personnels ou de toutes les applications.

## 6.3 Vérifier les fichiers système avec SFC

sfc /verifyonly

[W10/W11] Vérifie les fichiers système protégés sans tenter de les réparer. Si des violations sont signalées, conserver le résultat et passer à l’étape de réparation uniquement après avoir évalué le contexte.

Les journaux SFC sont écrits dans %windir%\Logs\CBS\CBS.log. Une copie filtrée peut être créée ainsi :

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%AUDIT%\sfc-details.txt"

Le journal peut contenir des informations système ; le protéger.

## 6.4 Activation et composants facultatifs

slmgr /xpr

dism /online /get-features /format:table

slmgr /xpr affiche l’état d’activation dans une fenêtre. DISM /Get-Features liste les fonctionnalités de Windows et leur état ; les fonctionnalités visibles varient avec l’édition et les packages installés.

# 7. Auditer les comptes, les groupes et les privilèges

## 7.1 Identité et groupes locaux

whoami /all

net user

net localgroup

net localgroup Administrateurs

Selon la langue d’installation, le nom du groupe local peut être traduit. Si Administrateurs n’est pas reconnu, exécuter net localgroup et reprendre le nom exact affiché. Sur un poste joint à un domaine, les comptes et stratégies du domaine doivent aussi être considérés.

Pour examiner un compte local précis :

net user NOM_UTILISATEUR

Cette commande expose des informations de compte. Éviter de collecter ou publier des données qui ne sont pas nécessaires. L’existence d’un compte désactivé ou d’un compte intégré n’est pas en soi une anomalie ; comparer avec la politique de l’organisation.

## 7.2 Stratégies appliquées

gpresult /r

gpresult /h "%AUDIT%\strategies.html"

[W10/W11 Pro] Résume les stratégies de groupe appliquées au poste et à l’utilisateur. /h génère un rapport HTML. L’absence de stratégie de domaine peut être normale sur un poste autonome ou géré par un autre système.

## 7.3 Stratégie d’audit locale

auditpol /get /category:*

Affiche la stratégie d’audit effective accessible à l’utilisateur. Une catégorie non configurée ne prouve pas un défaut : les exigences dépendent du rôle du poste et de la politique de sécurité applicable.

## 7.4 Partages et sessions réseau

net share

net use

net session

net session peut exiger des droits élevés et concerne les sessions entrantes vers le poste. Examiner chaque partage selon son usage, ses autorisations et son exposition réseau. Ne pas supprimer un partage de manière automatique.

# 8. Auditer les services, processus, pilotes et démarrage

## 8.1 Processus en cours

tasklist /v

tasklist /svc

tasklist /v présente des détails de processus ; tasklist /svc associe certains processus aux services hébergés. Un nom inconnu ou un chemin inhabituel doit être investigué, mais le nom seul ne permet pas de conclure qu’un programme est malveillant.

Pour relier un port réseau au PID d’un processus, utiliser netstat -ano, puis :

tasklist /fi "PID eq 1234" /v

Remplacer 1234 par le PID constaté.

## 8.2 Services

sc query type= service state= all

sc query WinDefend

sc qc WinDefend

[W10/W11] sc query interroge l’état ; sc qc affiche la configuration du service. Dans sc query type= service, l’espace après = est requis par la syntaxe de sc.

Les services peuvent être déclenchés à la demande, arrêtés quand ils ne sont pas nécessaires ou protégés par une stratégie. Comparer le nom du service, son chemin binaire, son compte d’exécution, sa configuration et son rôle avant de le modifier.

## 8.3 Tâches planifiées

schtasks /query /fo LIST /v

Affiche les tâches planifiées en format détaillé. La sortie peut être volumineuse et contenir des chemins ou noms d’utilisateurs. Une tâche inconnue doit être vérifiée : éditeur, emplacement, déclencheur, action, signature et lien avec un logiciel installé.

## 8.4 Pilotes

driverquery /v /fo csv

pnputil /enum-drivers

driverquery liste les pilotes chargés/connus. pnputil /enum-drivers énumère les packages de pilotes du magasin de pilotes. Un pilote ancien n’est pas automatiquement incompatible. Avant toute suppression ou remplacement, identifier le matériel, le fournisseur, la version, la signature, la source du package et la procédure de retour arrière.

## 8.5 Clés de démarrage courantes

reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

reg query "HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

Ces commandes lisent quelques emplacements de démarrage automatique. Elles ne constituent pas un inventaire complet de l’autostart Windows. Ne pas supprimer une valeur simplement parce qu’elle est inconnue ; valider le chemin et l’éditeur, puis comparer à une source fiable.

# 9. Auditer le réseau et le pare-feu

## 9.1 Configuration IP

ipconfig /all

[W10/W11] Affiche interfaces, adresses, passerelles, DNS, DHCP et informations connexes. Masquer les adresses et noms d’hôtes avant toute publication.

## 9.2 Connectivité et résolution DNS

ping -n 4 127.0.0.1

ping -n 4 ADRESSE_PASSERELLE

ping -n 4 NOM_DNS

nslookup NOM_DNS

tracert NOM_DNS

pathping NOM_DNS

127.0.0.1 vérifie la pile IP locale, pas l’accès au réseau physique.

Une absence de réponse à ping peut venir d’un filtrage ICMP ; elle ne prouve pas que la machine est hors ligne.

tracert et pathping dépendent du comportement des routeurs et des règles de filtrage.

nslookup interroge le DNS ; comparer le serveur utilisé et la réponse attendue.

## 9.3 Interfaces, routes et connexions

getmac /v

route print

arp -a

netstat -ano

netstat -ano montre les connexions et ports avec le PID. « LISTENING » ne suffit pas à déterminer si un service doit être accessible ; vérifier le processus, l’interface locale, le pare-feu, le profil réseau et le besoin métier.

## 9.4 Pare-feu Windows

netsh advfirewall show allprofiles

netsh advfirewall firewall show rule name=all verbose

La seconde commande peut générer beaucoup de texte. Vérifier les profils Domaine, Privé et Public, l’état du pare-feu et les règles pertinentes. Un profil actif dépend de la classification du réseau ; ne pas désactiver le pare-feu pour « tester » sans autorisation et mesure compensatoire.

## 9.5 Wi-Fi

netsh wlan show interfaces

netsh wlan show profiles

Affiche les interfaces sans fil et les profils mémorisés. Les noms de réseaux sont des informations sensibles. Ne pas demander ou afficher les clés Wi-Fi avec netsh wlan ... key=clear dans un audit général ; cette opération révèle des secrets.

## 9.6 Remise à zéro réseau : action de réparation, pas diagnostic

Les commandes ci-dessous modifient la configuration réseau et peuvent interrompre des connexions, VPN, paramètres statiques ou accès distants. Les exécuter uniquement après avoir enregistré la configuration et obtenu l’autorisation.

ipconfig /flushdns

netsh winsock reset

netsh int ip reset "%AUDIT%\ip-reset.log"

ipconfig /flushdns vide le cache DNS local. Les deux commandes netsh réinitialisent des éléments réseau et peuvent nécessiter un redémarrage. Ne pas enchaîner ces commandes comme rituel systématique : choisir l’action en fonction du symptôme.

# 10. Auditer les journaux d’événements

## 10.1 Lister les journaux

wevtutil el

Liste les journaux enregistrés. Les noms exacts varient selon les fonctionnalités et les logiciels installés.

## 10.2 Lire les événements récents

wevtutil qe System /c:50 /rd:true /f:text

wevtutil qe Application /c:50 /rd:true /f:text

Affiche les 50 événements les plus récents du journal concerné, en ordre inverse (/rd:true). Un événement isolé n’explique pas nécessairement le symptôme. Corréler l’heure, la source, l’ID, la sévérité, la répétition et les changements observés.

Pour exporter un journal entier vers un fichier EVTX :

wevtutil epl System "%AUDIT%\System.evtx"

Cette commande écrit un fichier potentiellement volumineux et sensible. Protéger l’accès et respecter la durée de conservation. L’Observateur d’événements peut aussi être ouvert par eventvwr.msc.

## 10.3 Journaux de réparation

DISM : %windir%\Logs\DISM\dism.log

SFC / CBS : %windir%\Logs\CBS\CBS.log

Démarrage et maintenance : journaux spécifiques selon l’opération et la version.

Ne pas conclure à une défaillance à partir d’une ligne d’erreur isolée. Examiner l’heure, l’opération en cours et les lignes adjacentes.

# 11. Réparer de façon contrôlée

## 11.1 Principes de réparation

1. Reproduire ou préciser le symptôme.

2. Capturer l’état avant intervention.

3. Vérifier l’espace disque, l’alimentation et la connectivité requise.

4. Sauvegarder les données importantes et noter les modifications récentes.

5. Effectuer une seule intervention à la fois.

6. Redémarrer si l’outil le demande.

7. Refaire le contrôle concerné et confirmer que le symptôme a disparu.

8. Noter le résultat, le code de retour, la durée et les effets secondaires.

## 11.2 Réparer les fichiers système avec SFC

À lancer dans une invite administrateur :

sfc /scannow

Cette commande vérifie les fichiers système protégés et tente de réparer les problèmes détectés. Attendre la fin complète ; ne pas fermer la fenêtre pendant l’opération. Consulter ensuite le message final et, si nécessaire, le journal CBS.

## 11.3 Réparer l’image Windows avec DISM

Dans une invite administrateur :

dism /online /cleanup-image /restorehealth

Cette commande recherche et répare la corruption du magasin de composants de l’installation Windows en cours. Elle peut utiliser Windows Update comme source et prendre du temps. Si elle échoue, conserver le code et le journal DISM avant de répéter avec une source d’installation adaptée.

Ordre généralement utilisé lorsque l’intégrité système est en cause :

dism /online /cleanup-image /restorehealth

sfc /scannow

Effectuer ensuite un redémarrage si demandé et répéter les vérifications nécessaires.

## 11.4 Réparer le système de fichiers

Après sauvegarde et analyse :

chkdsk C: /f

Si le volume est utilisé, Windows peut proposer de planifier l’opération au prochain démarrage. Vérifier qu’un redémarrage est possible et informer l’utilisateur. Utiliser /r uniquement si le besoin est établi ; cette option peut être très longue.

## 11.5 Nettoyage du magasin de composants

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup

Cette opération de maintenance modifie le magasin de composants et peut réduire la possibilité de désinstaller certaines mises à jour remplacées. Ne pas l’utiliser comme première réponse à un problème d’espace sans évaluer le besoin et les options de récupération.

## 11.6 Opérations à fort impact

Les actions suivantes ne sont pas des vérifications passives :

diskpart clean, format, convert, suppression ou création de partitions ;

bcdedit ou bcdboot pour modifier la configuration de démarrage ;

suppression de valeurs avec reg delete ;

arrêt/désactivation de services avec sc stop ou sc config ;

réinitialisation réseau ;

suppression de pilotes ou packages avec pnputil ;

réinitialisation, réinstallation ou réinitialisation usine de Windows.

Une erreur de cible ou de syntaxe peut provoquer une perte de données, une indisponibilité ou un démarrage impossible. Documenter l’état initial et disposer d’un plan de retour arrière avant toute action.

# 12. Tableau de décision rapide

| Symptôme ou question | Vérifications initiales | Réparation possible après validation |
| --- | --- | --- |
| Windows ou une application est instable | systeminfo, wevtutil, sfc /verifyonly, dism ... /scanhealth | DISM /RestoreHealth, puis sfc /scannow si justifié |
| Manque d’espace disque | fsutil volume diskfree C:, dir, dism /Get-Features | Nettoyage ciblé ; ne pas supprimer manuellement les dossiers système |
| Erreurs de fichiers ou volume | chkdsk C:, chkdsk C: /scan, journaux système | /f après sauvegarde ; /r seulement si pertinent |
| Pas d’accès réseau | ipconfig /all, ping, nslookup, route print, netsh advfirewall show allprofiles | Renouvellement/réinitialisation uniquement après diagnostic |
| Port inattendu | netstat -ano, tasklist /fi "PID eq ...", règles pare-feu | Désactivation ou règle de blocage selon politique et preuve |
| Démarrage lent | tasklist, schtasks /query, événements, pilotes | Désactiver une entrée uniquement après validation de son rôle |
| Suspicion de droits excessifs | whoami /all, net localgroup, gpresult /r | Ajuster via procédure contrôlée et politique d’entreprise |
| Dysfonctionnement d’un pilote | driverquery, pnputil /enum-drivers, événements | Mise à jour/retour arrière depuis source validée |

Ce tableau oriente les vérifications ; il ne remplace pas l’analyse du poste et de son contexte.

# 13. Aide-mémoire des commandes

## Aide et contexte

help

commande /?

ver

systeminfo

hostname

whoami /all

## Stockage et intégrité

fsutil volume diskfree C:

chkdsk C: /scan

manage-bde -status

dism /online /cleanup-image /scanhealth

sfc /verifyonly

## Comptes, services et tâches

net user

net localgroup

gpresult /r

auditpol /get /category:*

sc query type= service state= all

tasklist /svc

schtasks /query /fo LIST /v

## Pilotes et réseau

driverquery /v /fo csv

pnputil /enum-drivers

ipconfig /all

route print

netstat -ano

netsh advfirewall show allprofiles

## Journaux

wevtutil el

wevtutil qe System /c:50 /rd:true /f:text

wevtutil qe Application /c:50 /rd:true /f:text

## Réparations principales — invite administrateur

dism /online /cleanup-image /restorehealth

sfc /scannow

chkdsk C: /f

Toujours vérifier la cible, l’aide locale, les privilèges et les effets avant les opérations de réparation.

# 14. Sources Microsoft

Les références ci-dessous sont des sources primaires. Les pages de référence peuvent être mises à jour ; vérifier la documentation de la version de Windows et l’aide locale avant une opération de maintenance. Avant toute publication de rapport ou capture, anonymiser les noms, adresses IP, secrets, numéros de série, noms Wi-Fi et chemins personnels ; ce cours ne contient aucune donnée issue d’un poste réel.

Référence A–Z des commandes Windows — couvre Windows 11 et Windows 10, avec aussi des commandes Server et conditionnelles.

`cmd` — paramètres de l’interpréteur de commandes.

`help` — aide disponible dans l’invite.

`chkdsk` — vérification du système de fichiers.

`sfc` — vérificateur des fichiers système.

`DISM` — gestion et maintenance des images Windows.

`ipconfig` — configuration IP et cache DNS.

`netsh` — commandes de configuration réseau.

`wevtutil` — gestion des journaux d’événements.

`wmic` — utilitaire WMIC déprécié.